ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ

1. Характеристики товара:

| № п/п | Наименование | ОКПД 2 | Характеристики | Ед. изм. | Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Насос погружной перекачивающий | 28.13.14.110 | Погружной канализационный насос с одноканальным рабочим колесом для систем водоотведения, насосных станций и очистных сооружений. Перекачиваемая среда: сточные фекальные воды Высоконапорный. Способ монтажа: погружной, размер напорного фланца DN 150 Рабочее колесо: одноканальное. Присоединительные размеры к трубопроводу: DN 150. Максимальный расход: 299 м3/ч. Максимальная глубина установки: 10 м. Напор максимальный: 21 м. Номинальные мощность потребляемая (Р1), кВт: 13 кВт. Мощность на валу электродвигателя (Р2): 11 кВт. Номинальная частота вращения: 1481 об/мин. Диаметр напорного патрубка, мм: 150. В комплектации к насосу необходимы: автоматическая трубная муфта DN 150/3 (арт.97695489), Шкаф управления насосом | шт | 1 |

2. Место поставки: 628162, Ханты-Мансийский автономный округ — Югра, Белоярский район, город Белоярский, ул.Ратькова, д.14.

3. Требования к качеству, безопасности товара:

3.1. Поставляемый товар должен соответствовать заданным функциональным и качественным характеристикам;

3.2. Поставляемый товар должен быть разрешен к использованию на территории Российской Федерации, иметь торговую марку и товарный знак, качество поставляемого товара должно полностью соответствовать установленным требованиям Российской Федерации, ГОСТ, ОСТ, нормативно-технической документации (сертификатам качества, декларациям о соответствии и (или) другим документам, подтверждающим качество товара);

3.3. Поставляемый Товар должен являться новым, ранее не использованным (все составные части Товара должны быть новыми), не должен иметь дефектов, связанных с конструкцией, материалами или функционированием при штатном их использовании;

3.4. На товаре не должно быть следов механических повреждений, изменений вида комплектующих;

3.5. Товар должен быть безопасным и отвечать требованиям законодательства Российской Федерации, требованиям безопасности, ГОСТ, нормам и правилам безопасности его эксплуатации и другой нормативно-технической документации;

3.6. Товар должен отвечать требованиям безопасности жизни и здоровья, окружающей среды в течение установочного срока годности при обычных условиях его использования, хранения, транспортировки и утилизации;

3.7. Гарантийные обязательства должны распространяться на каждую единицу товара с момента приемки товара Заказчиком. Гарантийный срок составляет не менее срока указанного заводом изготовителем (производителем). В течение гарантийного срока обнаруженные недостатки товара подлежат устранению силами и средствами Поставщика;

4. Требования к упаковке, маркировке товара:

4.1. Товар поставляется в таре и упаковке, соответствующей государственным стандартам, техническим условиям, предъявляемым к поставке данного вида товара, другой нормативно-технической документации. На таре и упаковке должна содержаться отчетливая информация на русском языке;

4.2. Поставщик должен обеспечить упаковку товара, способную предотвратить его повреждение или порчу во время перевозки к конечному пункту назначения – Заказчику. Тара и упаковка должны быть прочными, сухими, без нарушения целостности со специальной маркировкой;

4.3. Поставщик несет ответственность за ненадлежащую упаковку, не обеспечивающую сохранность товара при его хранении и транспортировании;

4.4. Упаковка и маркировка товара должна соответствовать требованиям ГОСТ, импортный товар – международным стандартам упаковки. Маркировка товара должна содержать: наименование товара, наименование фирмы-изготовителя, юридический адрес изготовителя, дату выпуска. Маркировка упаковки должна строго соответствовать маркировке товара;