Техническое задание

| ## №п/п | ## Наименование товара | ## ОКПД 2 | ## Характеристики | ## Требования к товару | ## Ед.изм. | ## Кол-во |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| ## 1 | ## Кальция гипохлорит нейтральный | ## 20.13.32.110 | ## 1.Химическая формула: Са(СlO)2 ## 2.Описание: Порошкообразный продукт белого цвета или слабоокрашенный с выраженным запахом хлора. ## 3.Массовая доля активного хлора, %: не менее 45. ## 4. Массовая доля воды, %: не более 10. ## 5. Массовая доля нерастворимого остатка, %: не более 25. ## 6. Коэффициент термостабильности: не менее 0,80. ## 7. Фасовка, пластиковая бочка: 50 кг | Поставляемый Товар должна иметь сертификат качества, паспорт безопасности, экспертное заключение о соответствии продукции Единым санитарно-эпидемиологическим и гигиеническим требованиям к товарам, подлежащим санитарно- эпидемиологическому надзору (контролю). Область применения - для дезинфекции сточных вод. Качество Товара должны соответствовать назначению Товара, требованиям, предъявляемым к техническим характеристикам Товара, действующим в РФ стандартам и техническим условиям. Соответствие ГОСТ 25263-82 «Кальция гипохлорит нейтральный. Технические условия». Поставщик несет ответственность за чистоту тары и гарантирует отсутствие посторонних веществ в Товаре. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% с даты производства товара. | ## кг | ## 1300 |
| ## 2 | ## Флокулянт | ## 20.41.20.120 | ## 1. Тип активности: Катионный. ## 2. Насыпная плотность, г/1000 см3 : в диапазоне с 550 до 750. 3. Гранулометрический состав, % мас. гранул размером: более 1250 мкм, %, не более 10,0 %; -100 мкм, %, не более 2,0 %. ## 4. объемная доля геля, см3/1000 см3 : не более 20,00. ## 5. массовая доля остаточного акриламида, %: менее 0,100 %. ## 6. Внешний вид: Белый или желтоватый сыпучий порошок. ## 7. динамическая вязкость 1 % раствора в 10% растворе NaCl, мПа*с: в диапазоне с 250 до 400 мПа*с. ## 8. Фасовка , мешок: 25 кг. | Требования к качеству поставляемого товара, его безопасности: поставляемый товар должен быть новым, без дефектов материала, качество товара должно соответствовать ГОСТ, ТУ, СанПиН, иным нормативным документам, нормам безопасности, действующим в Российской Федерации на аналогичную и подобную продукцию. Качество товара должно подтверждаться сертификатами качества или декларациями о соответствии, в случае если такой товар подлежит обязательной сертификации или декларированию. Поставщик гарантирует качество поставляемого товара, правильные условия его хранения и своевременность поставки. Поставщик должен гарантировать безопасность поставляемого товара для здоровья человека в соответствии с действующими стандартами и нормами, утвержденными на данный вид товара. Поставщик несет ответственность за чистоту упаковки и гарантирует отсутствие посторонних веществ в Товаре. Остаточный срок годности товара на момент поставки должен быть не менее 80% с даты производства товара. | ## кг | ## 1000 |