Приложение №2 к документации

УТВЕРЖДАЮ: И.о. Управляющего директора ПАО «ЮГК» ____________А.Г. Балашов

Техническое задание

Предмет закупки: услуги по построению блочной модели для кратко- и среднесрочного планирования открытых горных работ Светлинского месторождения

Челябинск, 2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 2.3. Объем оказываемых услуг или выполняемых работ, либо доля оказываемых услуг или выполняемых работ в общем объеме закупки

Подраздел 2.4. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг или выполняемых работ

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг или работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

Подраздел 3.6. Специальные требования

Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг или работ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг или выполняемых работ

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по построению ресурсной блочной модели месторождения в ПО Micromine для целей кратко- и среднесрочного планирования открытых горных работ.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг или выполняемых работ

В состав услуг входит: - Сбор, подготовка и проверка исходных данных, используемых для моделирования. - Анализ данных бурения и опробования. - Геологическая интерпретация и построение каркасных моделей оруденения, в том числе по минералогическим типам руд. - Создание блочной модели месторождения и интерполяция содержаний полезных компонентов и иных необходимых параметров. - Заверка модели и подтверждение корректности распределения содержаний полезных компонентов. - Классификация минеральных ресурсов модели по стандартам JORC. - Подготовка модели для дальнейшего использования при планировании добычных работ и её последующего обновления. - Подготовка и передача Заказчику итогового пакета материалов, включающего каркасные и блочные модели, исходные данные, базы данных, а также макросы и/или скрипты, обеспечивающие воспроизводимость выполненных работ и возможность последующего регулярного обновления модели силами Заказчика. - Подготовка отчёта по результатам выполненного моделирования с описанием исходных данных, применённых методов, принятых параметров и результатов проверки модели.

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг или выполняемых работ

Целью оказания услуг является построение ресурсной блочной модели месторождения в ПО Micromine для целей кратко- и среднесрочного планирования открытых горных работ. Модель должна быть построена на основе комплексной интерпретации данных геологоразведочных работ и данных сопровождающей эксплуатационной разведки. Структура модели должна обеспечивать возможность её регулярного обновления по мере поступления новых данных эксплуатационной разведки. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет анализ и подготовку исходных данных, построение каркасных моделей оруденения, формирование и заполнение блочной модели, заверку результатов моделирования, классификацию запасов/ресурсов, а также оформление итоговых материалов в виде проекта Micromine и отчёта.

Подраздел 2. 3. Объем оказываемых услуг или выполняемых работ, либо доля оказываемых услуг или выполняемых работ в общем объеме закупки

Доля/объем отдельных услуг или работ в общем объеме закупки - не определена

Подраздел 2.4. Код ОКПД 2

71.12.31

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ ИЛИ РАБОТАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Исходные материалы предоставляются Заказчиком и включают: - геологическое обоснование материалов актуального ТЭО и ПЗ; - отчетные материалы и пояснительные записки по ранее выполненным работам; - литолого-структурную модель месторождения; - каркасную модель зоны окисления; - базы данных ГРР (керновое опробование) и СЭР/ЭРР (шламовое опробование) по состоянию на 01.01.2026; - топографическую поверхность по состоянию на 01.01.2026; - границы лицензий, горных отводов, финального положения карьеров; - горно-технические данные для обоснования размера блока блочной модели и параметров субблокирования, включая параметры отработки, конфигурацию уступов, проектные чаши карьеров согласно актуальным проектам отработки. Работы выполняются в следующей последовательности: - Получение, проверка и подготовка исходных материалов, объединение информации различных источников в единую базу данных для моделирования. - Анализ баз данных бурения и опробования, включая определение характера и закономерностей распределения полезных компонентов. - Геологическая интерпретация и построение каркасных моделей оруденения. - Формирование блочной модели, задание параметров моделирования и интерполяция содержаний полезных компонентов и иных параметров. - Заверка модели и проверка корректности геологической интерпретации и распределения содержаний. - Подготовка итоговых материалов. Работы могут выполняться удалённо по месту нахождения Исполнителя. Результаты оказания услуг передаются Заказчику в формате и составе, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг или выполняемых работ

Качество оказываемых услуг должно обеспечивать получение модели, пригодной для использования Заказчиком в целях кратко- и среднесрочного планирования открытых горных работ, а также для последующего обновления по мере поступления новых данных. При выполнении работ должны соблюдаться следующие требования: - работы выполняются в ПО Micromine; при этом должна быть обеспечена корректная работа используемых в рамках работ макросов и/или скриптов в версии ПО Micromine 2024 и выше; - применение имплицитного моделирования при построении каркасных моделей оруденения не допускается; моделирование должно выполняться эксплицитным методом; - модель должна отражать геологическое строение месторождения, пространственное положение оруденения и распределение содержаний полезных компонентов; - при построении модели должна сохраняться преемственность ранее выполненных геологических интерпретаций и моделей, если иное не обосновано дополнительными данными; - используемые методы моделирования и параметры интерполяции должны быть обоснованы геологическими и статистическими характеристиками исходных данных; - ключевые этапы моделирования, включая каркасные модели оруденения и набор параметров для блочного моделирования, подлежат согласованию с Заказчиком; - проверка модели должна подтвердить геологическую обоснованность интерполяции и отсутствие систематических искажений распределения содержаний; - необходимо провести классификацию запасов/ресурсов модели по стандартам JORC; - структура модели должна обеспечивать возможность её дальнейшего обновления по мере поступления новых данных эксплуатационной разведки. В процессе выполнения работ по созданию блочной модели Исполнитель должен обосновать: - размер материнской ячейки; - параметры субблокирования; - пороги выдающихся содержаний по продуктивным зонам в границах месторождения или его отдельных участков при наличии контрастно различающихся популяций; - результаты геостатистических исследований, включая вариограммный анализ; - метод интерполяции; - количество, размеры и форму эллипсоидов поиска; - параметры оценки ячейки, включая количество секторов, минимальное и максимальное количество композитов в секторе, минимальное и максимальное количество выработок, параметры дискретизации и степень IDW — в случае применения данного метода. Интерполяция должна выполняться раздельно по рудным зонам, а также по минералогическим типам руд с использованием каркасных моделей. Выполнение интерполяции без разделения по типам руд допускается только при наличии соответствующего обоснования. Блочная модель должна: - содержать поле объемной массы; - быть индикаторной. По результатам заверки модели Исполнитель должен предоставить материалы, подтверждающие корректность геологической интерпретации и интерполяции, включая результаты визуальной оценки, графики SWATH и Q-Q Plot.

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг или выполняемых работ

Исполнитель обеспечивает корректность передаваемых файлов проекта Micromine, макросов и/или скриптов, входящих в состав результата работ, а также устранение ошибок, выявленных при приемке результата и связанных с ненадлежащим выполнением услуг. Срок и порядок устранения замечаний определяются договором.

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Все исходные данные, промежуточные материалы и результаты работ, передаваемые Заказчиком Исполнителю или создаваемые в ходе выполнения услуг, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг или выполнения работ и безопасности результата оказанных услуг или выполненных работ

Результаты работ не должны содержать программных ограничений, препятствующих использованию, проверке, воспроизводству и актуализации модели Заказчиком.

Подраздел 3.6. Специальные требования

Исполнитель обязан обеспечить воспроизводимость выполненных работ. Для этого в состав передаваемых материалов должны быть включены: - исходные данные, использованные при моделировании; - структурированные базы данных; - каркасные модели; - блочная модель; - применённые макросы и/или скрипты; - описание структуры проекта и последовательности основных операций, необходимых для обновления модели.

Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг или работ

Срок оказания услуг: с июня 2026 по сентябрь 2026. При необходимости по договору могут быть предусмотрены этапы выполнения работ с согласованием промежуточных результатов Заказчиком.

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг или выполненных работ

Конечным результатом оказания услуг является проект Micromine с описанием его структуры, включающий: - каркасную модель оруденения; - блочную модель месторождения; - исходные данные, использованные при моделировании; - базы данных, подготовленные для моделирования; - применённые скрипты и/или макросы, обеспечивающие воспроизводимость выполненных работ и возможность последующего обновления модели. Проект должен сопровождаться отчетом с описанием: - исходных данных; - применённых методов моделирования; - принятых параметров моделирования и интерполяции; - результатов проверки и заверки модели; - рекомендаций по дальнейшему обновлению модели по мере поступления новых данных эксплуатационной разведки.

Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг или выполненных работ

Приемка результатов осуществляется Заказчиком по результатам проверки полноты и качества переданных материалов, а также их соответствия требованиям настоящего технического задания. Основанием для приемки является подтверждение того, что: - состав переданных материалов соответствует настоящему техническому заданию; - модель открывается и корректно функционирует в ПО Micromine; - переданные макросы и/или скрипты работоспособны в версии ПО Micromine 2024 и выше; - результаты моделирования сопровождаются необходимыми обоснованиями и материалами заверки; - структура проекта позволяет использовать и обновлять модель силами Заказчика. При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю перечень замечаний для устранения в порядке, установленном договором.

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг или выполненных работ)

Результаты работ передаются Заказчику в электронном виде. В состав передаваемого комплекта входят: - проект в ПО Micromine, включающий: - каркасные и блочные модели; - исходные данные и подготовленные базы данных; - макросы и/или скрипты; - отчет по результатам моделирования; - пояснительная записка по структуре проекта и порядку его обновления. Форматы передаваемых файлов должны обеспечивать возможность их копирования, проверки, редактирования, использования и тиражирования Заказчиком.

РАЗДЕЛ 5. ТРЕБОВАНИЯ К ТЕХНИЧЕСКОМУ ОБУЧЕНИЮ ПЕРСОНАЛА ЗАКАЗЧИКА

Техническое обучение персонала Заказчика не предусмотрено.

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | ГРР | геологоразведочные работы |
| 2 | ЭРР | эксплуатационная разведка |
| 3 | СЭР | сопровождающая эксплуатационная разведка |
| 4 | ТЭО | технико-экономическое обоснование |
| 5 | ПЗ | подсчет запасов |
| 6 | JORC | Австрало-Азиатский кодекс отчетности о результатах геологоразведочных работ, ресурсах и запасах твердых полезных ископаемых (Joint Ore Reserves Committee) |

РАЗДЕЛ 7. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |

Инициатор

Директор по минеральным ресурсам	                                                         Савинов И.А

i.savinov@ugold.ru