Приложение №8 к извещению об осуществлении закупки

УТВЕРЖДАЮ: И.о. Управляющего директора ПАО «ЮГК» ____________А.Г. Балашов

Техническое задание

Предмет закупки: услуги по научно-методическому сопровождению подземных горных работ на удароопасных участках Кочкарского месторождения

Челябинск,

2026 г.

Техническое задание

на оказание услуг

СОДЕРЖАНИЕ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ ИЛИ РАБОТ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

Подраздел 2.3. Код ОКПД 2

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг

Подраздел 3.6. Специальные требования

Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг или выполняемых работ

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

РАЗДЕЛ 1. НАИМЕНОВАНИЕ ПРЕДМЕТА ЗАКУПКИ

Оказание услуг по научно-методическому сопровождению подземных горных работ на удароопасных участках Кочкарского месторождения.

РАЗДЕЛ 2. ОПИСАНИЕ УСЛУГ

Подраздел 2.1. Состав (перечень) оказываемых услуг

В состав услуг входит: - Оценка горно-геологической и горнотехнической ситуации при отработке Кочкарского месторождения. - Оценка физико-механических свойств пород. - Проведение ежеквартальных натурных замеров уровня напряженности массива методом щелевой разгрузки (по необходимости, но не реже 1 раза в квартал). - Проведение натурных замеров методом акустической эмиссии с целью определения категории опасности массива (по необходимости, но не реже 1 раза в квартал). - Научно-методическое руководство службой по прогнозу и предотвращению горных ударов (СППГУ). - Согласование технологической части технических проектов (вскрытие, подготовка и порядок отработки, проведение горных выработок и системы разработки). - Проведение специальных исследований и составление заключений на изменение параметров противоударных мероприятий и периодичности прогноза степени удароопасности. - Участие в работе комиссии по горным ударам. - Подготовка отчёта по результатам выполненного исследований с описанием исходных данных, применённых методов, принятых параметров и результатов проверки модели.

Подраздел 2.2. Описание оказываемых услуг

Оказание услуги является геомеханическое обеспечение безопасного освоения удароопасных участков Кочкарского месторождения в соответствии с Федеральными нормами и правилами в области промышленной безопасности «Правила безопасности при ведении горных работ и переработке твердых полезных ископаемых», приказ Ростехнадзора от 08.12.2020 № 505, зарегистрировано в Минюсте Зарегистрирован в Минюсте России 21 декабря 2020 года. В рамках оказания услуг Исполнитель выполняет анализ и подготовку исходных данных, проведение натурных замеров, а также оформление итоговых материалов в виде отчета.

Подраздел 2.3. Код ОКПД 2

74.90.19.190 - Услуги, предоставляемые прочими научными и техническими консультантами, не включенными в другие группировки

РАЗДЕЛ 3. ТРЕБОВАНИЯ К УСЛУГАМ

Подраздел 3.1. Общие требования

Исходные материалы предоставляются Заказчиком и включают: - состояние горно-геологической и горнотехнической ситуации; - отчетные материалы и пояснительные записки по ранее выполненным работам; - литолого-структурную модель месторождения; - технические проекты предприятия (вскрытие, подготовка и порядок отработки, проведение горных выработок и системы разработки). Работы выполняются в следующей последовательности: - Анализ фактической горно-геологической и горнотехнической ситуации на руднике. - Оценка физико-механических свойств пород (прочностных и деформационных). - Оценка склонности руд и пород месторождения к накоплению упругой энергии (удароопасности). - Проведение натурных замеров в шахтном поле Кочкарского месторождения методом щелевой разгрузки с целью определения значений компонент напряжений. - Проведение натурных замеров в шахтном поле Кочкарского месторождения методом акустической эмиссии. - Анализ, корректировка и согласование технологической части технических проектов (вскрытие, подготовка и порядок отработки, проведение горных выработок и системы разработки). - Участие в работе комиссии по горным ударам с Ростехнадзором в качестве специализированной организации. - Подготовка итоговых материалов. Работы выполняются по месту нахождения Заказчика. Результаты оказания услуг передаются Заказчику в формате и составе, предусмотренных настоящим техническим заданием.

Подраздел 3.2. Требования к качеству оказываемых услуг

Качество оказываемых услуг должно обеспечивать постоянный мониторинг ситуации на предприятии по проблеме горных ударов. При выполнении работ должны соблюдаться следующие требования: - работы выполняются в методе щелевой разгрузки оборудованием Исполнителя; - работы по оценке удароопасности массива выполняются в методе акустической эмиссии оборудованием Исполнителя; - оценка физико-механических свойств пород проводится в лаборатории Исполнителя; - на заседании комиссии по горным ударам обязательное очное присутствие представителя Исполнителя; - по результатам замеров, проведенных исследований Исполнитель формирует отчет с рекомендациями по приведению массива в неудароорасное состояние; - Исполнитель разрабатывает мероприятия по снижению удароопасности массива. В процессе выполнения работ Исполнитель должен обосновать на основании п. 4.1: - параметры мероприятий по разгрузке массива; - параметры технологической части технических проектов (вскрытие, подготовка и порядок отработки, проведение горных выработок и системы разработки).

Подраздел 3.3. Требования к гарантийным обязательствам оказываемых услуг

Исполнитель обеспечивает корректность данных натурных замеров, отчетов, входящих в состав результата работ, а также устранение ошибок, выявленных при приемке результата и связанных с ненадлежащим выполнением услуг. Срок и порядок устранения замечаний определяются договором.

Подраздел 3.4. Требования к конфиденциальности

Все исходные данные, промежуточные материалы и результаты работ, передаваемые Заказчиком Исполнителю или создаваемые в ходе выполнения услуг, являются конфиденциальными и не подлежат передаче третьим лицам без письменного согласия Заказчика, за исключением случаев, прямо предусмотренных законодательством Российской Федерации.

Подраздел 3.5. Требования к безопасности оказания услуг

Результаты услуг не должны содержать программных ограничений, препятствующих использованию, проверке, воспроизводству и актуализации результатов работ Заказчиком.

Подраздел 3.6. Специальные требования

Исполнитель обязан обеспечить воспроизводимость выполненных работ. Для этого в состав передаваемых материалов должны быть включены: - исходные данные, использованные при исследованиях; - описание расчетных методик, стандартов; - пример расчета; - выводы и рекомендации. Для выполнения работ по научно-методическому сопровождению Исполнитель должен привлечь специалистов, имеющих высшее образование или доктора технических наук по одной из специальностей / направлений подготовки: «Горное дело», «Физика горных пород», «Геомеханика», «Прикладная геология», подтверждённое дипломом государственного образца.

Подраздел 3.7. Требования к сроку выполнения услуг

Срок оказания услуг: с момента заключения договора по июль 2027г. При необходимости предусмотрены этапы в соответствии с календарным планом работ

РАЗДЕЛ 4. РЕЗУЛЬТАТ ОКАЗАННЫХ УСЛУГ ИЛИ ВЫПОЛНЕННЫХ РАБОТ

Подраздел 4.1. Описание конечного результата оказанных услуг

Конечным результатом оказания услуг является отчет, включающий: - результаты натурных замеров; - результаты лабораторных исследований; - рекомендации по приведению в неудароопасное состояние массива. Проект должен сопровождаться отчетом с описанием: - исходных данных; - применённых методов исследований и расчетов; - рекомендаций по дальнейшему ведению горных работ в удароопасных забоях.

Подраздел 4.2. Требования по приемке оказанных услуг

Приемка результатов осуществляется Заказчиком по результатам проверки полноты и качества переданных материалов, а также их соответствия требованиям настоящего технического задания. Основанием для приемки является подтверждение того, что: - состав переданных материалов соответствует настоящему техническому заданию; - разработанные мероприятия обеспечивают приведение массива в неудароопасное состояние; - проведены все запланированные заседания комиссии. При наличии замечаний Заказчик направляет Исполнителю перечень замечаний для устранения в порядке, установленном договором.

Подраздел 4.3. Требования по передаче заказчику технических и иных документов (оформление результатов оказанных услуг)

Результаты работ передаются Заказчику в электронном виде. В состав передаваемого комплекта входят: - отчет по НИР. Форматы передаваемых файлов должны обеспечивать возможность их копирования, проверки, редактирования, использования и тиражирования Заказчиком.

РАЗДЕЛ 5. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИНЯТЫХ СОКРАЩЕНИЙ

| № п/п | Сокращение | Расшифровка сокращения |
| --- | --- | --- |
| 1 | СППГУ | Служба прогноза и предотвращения горных ударов |
| 2 | НИР | Научно‑исследовательская работа |

РАЗДЕЛ 6. ПЕРЕЧЕНЬ ПРИЛОЖЕНИЙ

| Номер приложения | Наименование приложения | Количество листов |
| --- | --- | --- |
| 1 | Календарный план работ | 1 |

Инициатор

Директор по минеральным ресурсам	                                                         Савинов И.А

i.savinov@ugold.ru

Приложение № 1

к Техническому заданию

КАЛЕНДАРНЫЙ ПЛАН РАБОТ

« Научно-методическое сопровождение подземных горных работ на удароопасных участках Кочкарского месторождения»

| Наименование работ по договору и основных этапов его выполнения | Срок выполнения Начало-окончание (месяц-год) | Результат работ |
| --- | --- | --- |
| Этап 1: Геомеханическое сопровождение горных работ: оперативная оценка геомеханической ситуации, согласование проектно-технологических решений, проведение исследований по оценке НДС (при необходимости), участие в работе комиссии по горным ударам. Подготовка аннотированного отчета. | Июль 2026 Сентябрь 2026 | Аннотированный отчет по этапу 1 |
| Этап 2: Геомеханическое сопровождение горных работ: оперативная оценка геомеханической ситуации, согласование проектно-технологических решений, проведение исследований по оценке НДС (при необходимости), участие в работе комиссии по горным ударам. Подготовка аннотированного отчета. | Октябрь 2026 Декабрь 2026 | Аннотированный отчет по этапу 2 |
| Этап 3: Геомеханическое сопровождение горных работ: оперативная оценка геомеханической ситуации, согласование проектно-технологических решений, проведение исследований по оценке НДС (при необходимости), участие в работе комиссии по горным ударам. Подготовка аннотированного отчета. | Январь 2027 Март 2027 | Аннотированный отчет по этапу 3 |
| Этап 4: Геомеханическое сопровождение горных работ: оперативная оценка геомеханической ситуации, согласование проектно-технологических решений, проведение исследований по оценке НДС (при необходимости), участие в работе комиссии по горным ударам. Подготовка заключительного отчета. | Апрель 2027 Июнь 2027 | Итоговый отчёт о НИР |